Pracownia Projektowa

“ I N G R A F ”

Anna Pawlicka - Zabojszcz

ul. Łokietka 5/1

85-200 Bydgoszcz

tel. 0-52 322-67-27

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

INWESTOR :	            GMINA MIEJSKA CIECHOCINEK

UL. KOPERNIKA 19

87-720 CIECHOCINEK

TEMAT:   		PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UL. TĘŻNIOWEJ

(na odcinku od Pl. Gdańskiego do ul. Poprzecznej)

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZYLEGŁEGO

W CIECHOCINKU

działki nr ewid. 110/6, 179, 228/6, 228/10, 161/6, 161/7, 168/2,

obr. Ciechocinek

RODZAJ  OPRACOWANIA: 	PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA:				DROGOWA

|  | Imię i Nazwisko | Uprawnienia | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTANT: | mgr inż. Mariusz Przewłocki | SPEC. DROGOWEJ BEZ OGR. 51/99/DUW |  |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Maciej Kożuchowski | SPEC. DROGOWEJ BEZ OGR. 269/DOŚ/10 |  |

Kategoria obiektu VIII

Bydgoszcz  23  grudnia 2016

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

NIP  953-100-58-22 		REGON 090116497                       e-mail: ingraf@neo.pl

adres do korespondencji: “Ingraf ” Anna Pawlicka- Zabojszcz

ul. Grunwaldzka 30 ,85-204 Bydgoszcz 4 Skr. poczt. 55

- Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie umowy zawartej pomiędzy Inwestorem: Miasto Ciechocinek a Pracownią Projektową „INGRAF” Anna Pawlicka-Zabojszcz.

- Materiały wyjściowe do projektowania

- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali  1:500,

- uzgodnienia i wytyczne Inwestora,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku (Dz. U. Nr 202 z dnia 16 września 2004 roku) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego,

- katalogi elementów drogowych.

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwestycja pn.:

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UL. TĘŻNIOWEJ

(NA ODCINKU OD PLACU GDAŃSKIEGO DO UL. POPRZECZNEJ)

WRAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZYLEGŁEGO.

W skład opracowania wchodzi:

- przebudowa nawierzchni ul. Tężniowej - rozróżnienie kolorem i fakturą nawierzchni o różnych funkcjach, oraz odpowiednie podkreślenie charakteru ulicy, poprawa jej wizerunku.

- stworzenie nowych połączeń ul. Tężniowej ze znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie parkiem,

- wykonanie nawierzchni z desek betonowych z rozmieszczonym oświetleniem powierzchniowym podłużnym,

- utworzenie dodatkowego ciągu pieszego od strony parku o nawierzchni tłuczniowej

- wykonanie w osi ul. Teżniowej ścieku obniżonego,

- wykonanie wpustów ulicznych w osi ścieku.

- wymiana nawierzchni w okolicach zegara kwiatowego,

- odtworzenie istniejącej zieleni drogowej,

- odbudowa nawierzchni po robotach elektrycznych

Projekt ma za zadanie poprawę warunków geometrycznych, nośności konstrukcji, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu poprzez uporządkowanie ruchu wszystkich użytkowników ulicy.

Lokalizacja przedmiotowej inwestycji znajduje się w gminie Ciechocinek, powiecie aleksandrowskim, województwie kujawsko – pomorskim.

Obszar jest położony w strefie konserwatorskiej „A”, ponadto Park Tężniowy jest wpisany do rejestru zabytków. Obszar jest położony w strefie uzdrowiskowej „A”

- Warunki gruntowo – wodne, opinia geotechniczna

W oparciu o przeprowadzone badania terenowe i laboratoryjne można stwierdzić, że podłoże gruntowe w strefie oddziaływania konstrukcji ulicy, charakteryzuje się prostymi warunkami gruntowymi.

Pewne podłoże nośne stanowią grunty rodzime warstwy I, stanowiące naturalne, plejstoceńskie grunty fluwialne wykształcone litologicznie w postaci piasków drobnych, charakteryzujących się stopniem zagęszczenia ID w przedziale 0,55 – 0,70

- Stan istniejący

Ulica – deptak znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie tężni w Ciechocinku pomiędzy ul. Wołuszewską a ul. Poprzeczną. W stanie istniejącym ulica ma szerokość ok. 7m. Nawierzchnię z kostki betonowej. Znajdują się na niej elementy małej architektury jak ławki i kosze na śmieci. Ulica jest oświetlona. Ruch pieszy odbywa się z ruchem samochodowym. Ruch samochodowy jest ograniczony do konkretnych godzin, wyznaczonych na oznakowaniu pionowym znajdującym się na skrzyżowaniu z ul. Poprzeczną. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się park (strona północna) i okoliczne sklepiki, restauracje (strona południowa).

- Uzbrojenie terenu

W obszarze inwestycji znajduje się następujące uzbrojenie terenu:

- sieć wodociągowa

- sieć wody solankowej

- sieć kanalizacji deszczowej

- sieć teletechniczna

- sieć gazowa

-sieć energetyczna

W razie wystąpienia urządzeń infrastruktury podziemnej, niezinwentaryzowanej na mapie do celów projektowych, należy powiadomić o tym fakcie Zarządcę drogi oraz odpowiedniego gestora sieci.

Przed przystąpieniem do realizacja zadania należy zgłosić rozpoczęcie prac do w/w instytucji oraz stosować się do zaleceń zawartych w uzgodnieniach. Prace należy prowadzić z zachowaniem wymogów, ustaleń oraz warunków zawartych w tych uzgodnieniach. W strefie wystąpienia uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy prowadzić ręcznie ze szczególną ostrożnością pod nadzorem pracowników technicznych  zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i normami.

- Stan projektowany

W strefie centralnej ulicy odbywa się zasadniczy ruch pieszych i samochodowy. Szerokość zmienna od 4.2 do 4.8 m z szarych płytek betonowych, ciemniejszymi płytkami podkreślono linię istniejących drzewek po południowej stronie oddzielającą dojazdy do posesji i dojścia do okolicznych sklepików czy restauracji.

Strefa oddzielająca ma szerokość od 1 do 3.06m i nawierzchnię  z desek betonowych z  wbudowanymi oprawami świetlnymi.

Bezpośrednio przy granicy z parkiem powstałą strefa rekreacyjna o szerokości od 1,5 do 2.30m, z nawierzchnią tłuczniową.

Wymianie ulegnie także nawierzchnia przed zegarem kwiatowym oraz część nawierzchni Pl. Gdańskiego od przejścia dla pieszych przy ul. Wołuszewskiej do granicy parku od strony północnej. Nawierzchnia chodnika z elementów betonowych analogicznie jak ul. Tężniowa.

Opracowanie obejmuje także odbudowę nawierzchni po robotach elektrycznych od przejścia dla pieszych przy ul. Wołuszowskiej do projektowanej skrzynki elektrycznej (rysunek D-3-2).

Nawierzchnie zostaną rozdzielone od siebie obrzeżami betonowymi 6x20 z oporem.

Od strony parku z uwagi na różnicę wysokości powstanie skarpa o spadku 1:3.

7.1. Paramerty projektowanej ulicy:

- klasa D

- kategoria ruchu: KR1

- długość projektowanej przebudowy – 208,11m

- szerokość jezdni 4.2 - 4.8m

- pochylenie poprzeczne: 2,00%

  - Przekrój podłużny

Projektowana niweleta zakłada odtworzenie istniejącego układu wysokościowego z uwzględnieniem poprawy warunków odwodnienia.

  - Konstrukcje nawierzchni

NAWIERZCHNIA UL. TĘŻNIOWEJ (jasna)

- warstwa ścieralna płytki betonowe, kolor jasnoszary 8x30x20cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

- warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 Ga75 0/31,5mm gr.20cm

- warstwa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 0/16mm gr. 20cm

NAWIERZCHNIA UL. TĘŻNIOWEJ (ciemne obramowania)

- warstwa ścieralna płytki betonowe, kolor ciemnoszary 8x20x60cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

- warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 Ga75 0/31,5mm gr.20cm

- warstwa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 0/16mm gr. 20cm

NAWIERZCHNIA Z DESEK BETONOWYCH:

- warstwa ścieralna deska betonowa 4x25x100cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

- warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 Ga75 0/31,5mm gr.15cm

- warstwa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1.5/2 0/16mm gr. 10cm

NAWIERZCHNIA TŁUCZNIOWA:

- warstwa ścieralna nawierzchnia z klińca granitowego 2/8mm z miałowaniem miałem granitowym 0/4mm gr. 4cm

- dolna warstwa nawierzchni z tłucznia twardego łamanego granitowego 8/31.5 gr. 10cm

- warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm

SPROFILOWANE ZAGĘSZCZONE PODŁOŻE GRUNTOWE Is>0.97

CHODNIK PRZY ZEGARZE KWIATOWYM:

- warstwa ścieralna płytki betonowe, kolor jasnoszary 8x30x20cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

- warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 Ga75 0/31,5mm gr.15cm

- warstwa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1.5/2 0/16mm gr. 10cm

- Odbudowa nawierzchni

# Założenia ogólne.

Nawierzchnia jezdni uszkodzona podczas budowy powinna być odbudowywana na szerokości śladu wykopu i klina odłamu. W celu ustalenia zakresu odbudowy przyjęto wartość kąta tarcia wewnętrznego dla piasków drobnych i średnich →Φ=300.

Sposób ułożenia nawierzchni pokazano na przekroju konstrukcyjnym

# Rozwiązanie sytuacyjne i wysokościowe.

Zgodnie z przyjętym założeniem wyjściowym dokumentacja ma ograniczony zakres i nie obejmuje szczegółowych rozwiązań. Odbudowywana nawierzchnia w zakresie sytuacyjnym i wysokościowym ma stanowić wierne odtworzenie stanu poprzedzającego rozpoczęcie robót kan. Różnice będą dotyczyć jedynie konstrukcji nawierzchni. Szerokość odbudowy została ustalona w oparciu o obliczoną szerokość klina odłamu i wykopu podstawowego.  Zieleń przyuliczną odbudować zgodnie ze sztuką ogrodniczą

# Rozbiórki.

Rozbiórki istniejącej nawierzchni wynikają z zakresu wykopów projektowanej sieci elektrycznej. Dodatkowo zajdzie konieczność rozebrania tych elementów starej nawierzchni, które znajdą się w klinie odłamu oraz sfrezowania warstwy ścieralnej na szerokości naruszonego wykopami pasa ruchu.

# Roboty ziemne.

Odbudowywane nawierzchnie muszą być ułożone na właściwie zagęszczonym podłożu. Podczas zasypywania wykopów należy dopilnować by grunt rozścielać i zagęszczać warstwami, tak by uzyskać należyte wskaźniki.

Szczególnie należy dopilnować, by wskaźniki zagęszczenia w strefie znajdującej się bezpośrednio pod nowymi nawierzchniami spełniały parametry podane w poniższej tabeli:

| Strefa korpusu | Wskaźnik zagęszczenia Is |  |
| --- | --- | --- |
|  | jezdnie | chodnik |
| Górna warstwa o grubości 20cm | 1,00 | 1,00 |
| Na głębokości od 20 do 50cm od powierzchni robót ziemnych | 1,00 | 1,00 |
| Na głębokości od 50cm do 120cm od powierzchni robót ziemnych | 0,97 | 0,97 |
| Na głębokości od 120 od powierzchni robót ziemnych do dna wykopu | 0,95 | 0,95 |

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia.

Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą PN-S-02205:1998, należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według BN-77/8931-12.

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-12, powinien na całej szerokości korpusu spełniać wymagania podane w  powyższej tablicy.

Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów, dla których trudne jest pomierzenie wskaźnika zagęszczenia, przyjmuje się wartość wskaźnika odkształcenia I0 określonego zgodnie z normą PN-S-02205:1998.

Wskaźnik odkształcenia nie powinien być większy niż:

- dla żwirów, pospółek i piasków

- 2,2 przy wymaganej wartości Is 1,0,

- 2,5 przy wymaganej wartości Is 1,0,

- dla gruntów różnoziarnistych (żwirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów piaszczystych, piasków gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwięzłych) – 3,0,

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy.

# Konstrukcja nawierzchni.

## CHODNIK WZDŁUŻ UL. WOŁUSZOWSKIEJ

- warstwa ścieralna- Ułożone na nowo płytki, kostki (betonowe) wg istniejącego wzoru

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

- warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 Ga75 0/31,5mm gr.15cm

- zasypka wykopu zagęszczona zgodnie z pkt. 6.4.

- Roboty ziemne

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205:1998 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”. Przy wykonywaniu robót należy zachować wymagania BHP.

W związku z występowaniem w pasie drogi elementów uzbrojenia terenu jak: sieć telekomunikacyjna i sieć wodociągowa wszelkie prace prowadzone w pobliżu tych urządzeń należy prowadzić ręcznie ze szczególną ostrożnością pod nadzorem pracowników technicznych  zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i normami, aby nie doszło do ich uszkodzenia.

Przed rozpoczęciem robót wskazane jest geodezyjne wznowienie granic lub porozumienie się wszystkich użytkowników gruntów sąsiadujących w celu wytyczenia pasa korony drogi.

Roboty ziemne związane z projektowaną drogi polegać będą głównie na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ulicy.

- Odwodnienie

Sposób odwodnienia i zostaje rozwiązana poprzez:

- powierzchniowe odprowadzanie wód opadowych za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych do ścieku obniżonego znajdującego się w osi jezdni ul. Tężniowej. Na długości zadania przewidziano 3 wpusty uliczne odbierające wodę z jezdni oraz z nawierzchni z desek betonowych.

Obniżony ściek ma szerokość 30cm. Posadowiony na ławie betonowej z betonu C12/15 20x30cm. (patrz przekroje normalne rys. D-3-3). Z części nawierzchni tłuczniowej odprowadzono wodę powierzchniową na teren przyległego parku.

- Wycinka drzew

W związku z realizacją inwestycji planuje się wycinkę drzewostanu znajdującego się w liniach rozgraniczających inwestycje, wg opracowania dendrologicznego.

- Zestawienie powierzchni

- Powierzchnia z płytek betonowych jasnoszarych: 1958,00m2

- Powierzchnia z płytek betonowych ciemnoszarych: 187,56m2

- Powierzchnia z desek betonowych: 289,43m2

- Powierzchnia tłuczniowa: 438.36m2

- Powierzchnia zieleni drogowej do renowacji: 242.12m2

- Uwagi końcowe

- Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej dokumentacji technicznej a także wymaganiami Prawa Budowlanego,

- roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową,

- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska naturalnego,

- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów ochrony przeciw pożarowej, bhp, ochrony interesów osób trzecich

- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać wszystkie przepisy związane z wykonywanymi robotami.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót zawierają Polskie Normy i normy branżowe oraz specyfikacje techniczne robót podane przez zleceniodawcę.

- Wymagania dla materiałów przeznaczonych do robót, jakości, obmiaru i odbioru zawierają Polskie Normy i normy branżowe lub aprobaty techniczne IBDiM. oraz Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, Dz. U. nr 43.

- Wykonawca jest zobowiązany do dochowania należytej staranności w podejmowanych działaniach. Roboty budowlano-montażowe winien wykonywać ściśle w oparciu o projekt techniczny oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Opracował:

_________________

mgr inż. Mariusz Przewłocki

51/99/DUW